- 民乐县供热节能降耗工作方案

- （征求意见稿）

- 为深入贯彻国家“双碳”战略部署，严格落实《城镇供热系统评价标准》《张掖市城市供热管理办法》等相关要求，着力破解当前供热系统管网损耗大、设备能效低、运行调控粗、能耗管控弱等突出问题，统筹平衡民生供热保障与节能降碳提质双重目标，全面提升供热系统能源利用效率和精细化运维水平，结合我县供热工作实际，制定本方案。

- 一、工作目标

- 以“节能降耗、提质增效、精准控能、低碳运行”为核心，锚定保供热、降能耗、减损耗、控成本、提效能总体导向，围绕热源生产、管网输配、设备运行、智慧管控、用户用热、制度管理全流程，全面开展供热领域节能降碳专项整治与提质改造。全面实现按需精准供热，有效解决冷热不均问题，确保管网水力平衡、锅炉热效率稳定达标，推动供热行业绿色低碳高质量发展。

- 二、工作措施

- （一）严控源头能源损耗，实现热源生产高效节能。立足热源生产核心环节，以锅炉精细化运行为抓手，优化燃烧工况、规范操作流程、强化资源回收，从源头降低能源浪费。一是推行气候适配动态运行模式，彻底摒弃传统恒定温度粗放供热模式，每日对接县气象局获取48-72小时气温、风力、天气变化数据，结合全网热负荷、末端室温数据，制定分时段、分阶段供热运行曲线，根据室外温度动态调整锅炉负荷，室外温度偏低适度提升负荷，气温回升同步压降负荷，实现气温、负荷、温度精准匹配。二是优化锅炉燃烧工艺，全面推广混煤分层燃烧技术，严格控制燃煤颗粒配比，按照标准落实燃煤掺兑喷水作业，将燃煤湿度稳定控制在12%-15%，实时监测燃烧状态、粘结情况，增大燃煤与空气接触面积，降低炉渣含碳量，持续优化燃烧工况。常态化开展锅炉受热面清渣、清灰、除垢作业，定期校验设备参数，确保锅炉热效率稳定达标。三是推进废水循环利用，提升污水处理净化能力，将达标废水全部用于燃煤加湿、厂区喷淋降尘、设备清洁等场景，实现生产废水循环利用，最大限度降低生产水耗。

- （二）深化管网系统改造，大幅降低输配能耗损失。聚焦管网输配损耗偏高、水力失调突出等问题，通过平衡治理、老旧改造、设备优化，全方位降低管网输配能耗。一是全域开展水力平衡治理，对一、二次供热管网开展全覆盖排查调试，在各小区单元楼栋入口加装智能平衡阀、静态平衡阀，依托末端回水温度、管网流量数据开展精细化调节，彻底整治水力失调问题，消除局部过热、末端不热现象。二是实施老旧管网提质改造，对腐蚀老化、保温破损、泄漏频发的老旧管段清单化更新改造，对阀门、补偿器、法兰等薄弱点位全面增补保温层，封堵散热漏洞。严格落实采暖季前全覆盖检修机制，完成管网清洗、查漏、保温修复工作，持续压降管网热损失和失水率。三是优化循环输配系统，全面普及循环水泵变频调控装置，根据实时热负荷动态调整水泵转速、运行台数，杜绝“大马拉小车”低效运行问题。推行错峰用电机制，将高耗能设备运行、设备运维作业优先安排至电价谷段，有效降低用电成本。全面摸排低效高耗能电机，分批实施高效节能电机替换改造，系统性降低管网输配电耗。

- （三）推进智慧供热赋能，构建精准节能管控体系。以数字化、智能化转型为抓手，搭建全流程智慧供热体系，以科技赋能精准节能、高效控能。一是建成“源—网—站—户”一体化智慧供热管控平台，全面集成数据采集、负荷预测、智能调控、故障预警、能耗统计、远程调度等功能，24小时实时监测换热站运行参数、管网压力流量、设备运行状态、用户室温及各项能耗数据，实现供热全链条数据可视化、管控数字化。二是推行智能负荷预测与按需供热，整合历年供热数据、气象数据、用户用热规律，自动生成最优供热曲线，分时段、分片区动态调控供热参数，落实“一站一策、分区控温”精准供热模式，杜绝过度供热、无效供热，持续降低单位面积能耗。三是优化全网智能调控算法，依托物联网传感器、智能调控设备构建数据底座，建立回水均衡、差异化流量、气候补偿精细化调控模型，形成“数据采集—智能分析—指令生成—自动执行—效果反馈”闭环管控，全面提升供热调控精准度和能源利用效率。

- （四）强化用户侧共治，推动全民节能降耗。坚持供需两端协同发力，规范用户用热行为，激活用户节能潜力，构建共建共治共享的节能供热格局。一是全面推进供热计量温控一体化，严格落实《民用建筑节能条例》，完善供热调控、用热计量、室温调控装置，实现远程智能调控，引导用户根据生活习惯和实际需求自主调节室温，变“被动供热”为“主动节能”。二是推行差异化精准用热管理，对机关单位、学校、商超等公共建筑，严格落实分时分区供热，非工作时段、节假日合理压降供热参数，减少无效能耗。三是从严规范用热秩序，常态化开展管网查漏堵漏，运用专业测漏技术降低管网失水损耗，严禁用户私自放水、窃水、改装供热设施等违规行为，对违规行为依法依规处置。四是加强宣传引导，通过线上线下多渠道普及节能用热知识，依托阶梯热价政策杠杆，引导用户树立节能意识，主动参与节能降耗工作。

- （五）建强运维队伍，夯实节能精细化管理基础。聚焦人员操作不规范、节能意识薄弱、运维能力不足等问题，常态化抓实队伍建设，以专业化运维保障节能成效。一是科学定岗定责，优化运维人员配置，明确运行、检修、管控各岗位节能职责，压实设备精准调控、能耗监测、隐患排查、节能整改工作责任，杜绝粗放操作造成的能耗浪费。二是常态化开展技能培训，每月组织一次节能运维专项培训，重点围绕锅炉高效操作、智慧平台运用、能耗参数调控、设备节能运维、故障应急处置等内容开展实操教学，每季度将节能成效、能耗管控指标纳入岗位考核，全面提升队伍节能运维能力。三是健全激励机制，设立“节能标兵”“节能先进班组”等评优载体，将岗位能耗管控成效、节能工作落实情况与绩效考核、评优评先直接挂钩，充分调动工作人员主动节能、精细控能的积极性。

- （六）健全长效管理制度，筑牢节能工作制度屏障。坚持以制度管人、以制度管事，构建系统化、常态化、闭环化的节能管理机制。一是建立三级能源管理体系，搭建“中心统筹、厂站落实、班组执行”三级管理架构，明确各级岗位职责，层层压实节能降耗工作责任，统筹推进各项节能技改、日常管控、问题整改工作。二是完善能耗统计分析机制，健全热源、管网、换热站、用户端四级计量体系，建立能耗日统计、周对比、月分析台账，每日核算煤耗、电耗、水耗、失水率等核心指标，每周同比、环比分析能耗偏差，精准查找能耗异常问题，形成问题整改闭环。三是落实常态化巡查检修制度，细化锅炉、管网、水泵、电机等设备巡检频次，建立设备节能运维档案，常态化排查低效运行、能耗异常隐患，做到早发现、早整改。

- （七）狠抓项目谋划实施，赋能供热节能提质增效。牢固树立“项目为王”理念，依托项目建设补齐节能短板、提升供热能效。一是精准谋划节能改造项目，抢抓国家节能降碳、城市更新、老旧管网改造政策机遇，重点谋划包装老旧供热管网更新、高耗能设备全域替换、智慧供热升级、热源扩容等专项项目，积极争取上级专项资金支持。二是推进热源设施提质改造，实施锅炉节能及超低排放升级改造，优化燃烧控制系统、环保处理设施，同步提升环保达标水平和设备供热效率。三是创新项目运营模式，积极引入第三方专业机构参与智慧供热、节能改造项目建设运营，通过节能效益分红模式，破解企业改造资金短缺难题，持续提升供热系统节能降耗硬实力，推动供热运营降本增效。

- 三、工作要求

- 供热中心要切实提高思想认识，将供热节能降耗作为推进绿色低碳发展、提升城市治理水平、保障群众民生福祉的重点工作，严格落实工作责任、细化工作举措、明确工作时限，依托全县供暖工作专班常态化调度机制，统筹推进能耗管控、设备改造、运维提质、问题整改等各项工作，常态化开展政策宣传、知识普及和民意引导，畅通群众诉求响应渠道，积极营造全社会理解支持供热节能工作的良好氛围，同时严格落实督查考核机制，坚持问题导向、结果导向，常态化开展现场督导检查，逐项对标能耗指标、工作任务闭环推进落实，以严实作风推动全县供热节能降耗各项工作落地见效，助力县域供热行业高质量可持续发展。工业园区、集镇供热区域可参照本方案执行。